    - TYÖSELOSTUSMALLI

G1270 Ilmanvaihtolaitteiden lämmitys-, jäähdytysvesi- ja lämmöntalteenottoputkistot

G1270.00 Perusvaatimukset

Vaatimus

LTO-verkostoissa käytettävä neste on vesi–etyleeniglykoli-liuosta (vesi-propyleeniglykoli-liuosta). Vesijohtoveteen sekoitettuja lämmönsiirtonesteitä ei saa käyttää. Neste on hankittava glykolintoimittajan valmiiksi sekoittamana kaupallisena liuoksena, jossa on LVI-suunnitelman mukainen glykolipitoisuus (vähintään 30 tilav. %).

Urakoitsijan tulee tarkistaa täyttöastiassa / täyttötankissa olevan tehdasvalmiin glykoliseoksen pitoisuus työmaalla (mittaamalla nesteen tiheyden 20 °C lämpötilassa) ennen verkoston täyttämistä.

Nesteiden tiheyksiä 20 °C lämpötilassa pitoisuuden funktiona:

| Neste | liuosvahvuus % tilavuudesta | tiheys kg/dm3 |
| --- | --- | --- |
| Etyleeniglykoli | 25 | 1,033 |
| Etyleeniglykoli | 30 | 1,041 |
| Etyleeniglykoli | 35 | 1,048 |
| Etyleeniglykoli | 40 | 1,056 |
| Etyleeniglykoli | 45 | 1,063 |
| Propyleeniglykoli | 25 | 1,019 |
| Propyleeniglykoli | 30 | 1,024 |
| Propyleeniglykoli | 35 | 1,028 |
| Propyleeniglykoli | 40 | 1,033 |
| Propyleeniglykoli | 45 | 1,036 |
| Etanoli | 25 | 0,963 |
| Etanoli | 30 | 0,956 |
| Etanoli | 35 | 0,948 |
| Etanoli | 40 | 0,940 |
| Etanoli | 45 | 0,931 |

Liuoksen tulee olla LTO-järjestelmiin tarkoitettua ja sisältää inhibiitit alumiinille, kuparille ja raudalle.

Sallittuja lämmönsiirtonesteitä ovat:

- Etyleeniglykoli: Dowcal 100 ja Dowcal 100E (Algol Oy)

- Etyleeniglykoli: Polartherm EG (Telko Oy)

- Propyleeniglykoli: Dowcal 200 ja Dowcal 200E

- Propyleeniglykoli: Polartherm PG

Edellä mainitut lämmönsiirtonesteet sisältävät kaikki tarpeelliset inhibiittorit ja ne lisätään sellaisenaan järjestelmään. Pelkkää vettä ei saa lisätä LTO-järjestelmään.

Urakoitsijan on LTO-järjestelmän täytön yhteydessä mitattava järjestelmän tilavuus ja kiinnitettävä täyttö- ja paisuntaryhmän luokse kilpi, jossa on alla olevat tiedot:

| Lämmönsiirtoliuos | esim. etyleeniglykoli |
| --- | --- |
| Glykolipitoisuus | xx tilav. % |
| Tuotemerkki | esim. Dowcal 100 |
| Verkoston tilavuus | xx l |
| Paisunta-astian tilavuus | xx l |
| Paisunta-astian esipaine | xx kPa |
| Varoventtiilin avautumispaine | xx kPa |

Järjestelmien täytön jälkeen tulee liuosta jäädä astioihin vähintään 25 % järjestelmien tilavuudesta. Täyttöastian tulee olla kierrekorkilla varustettu ja ilmatiivis (esim. LVI-numero 3485202). Kierrekorkki avataan vain vesi-glykoliseoksen lisäyksen ajaksi.

Ylipaineventtiilin putki sekä ilmausyhteiden letkut johdetaan erilliseen astiaan. Ilmauksen yhteydessä verkostosta poistunut lämmönsiirtoneste sisältää mikrokuplia ja sitä ei saa palauttaa täyttöastiaan.

Mikäli neulalämmönsiirtimet on valmistettu kupariputken päälle, voidaan järjestelmässä käyttää lämmönsiirtonesteenä myös tehdasvalmista, inhibiitit sisältävää, alkoholia. Vettä voidaan käyttää, mikäli jäätymisvaaraa ei ole.

Urakoitsijan on takuuajan lopulla urakkaan kuuluvana toimitettava LTO-verkoston nesteestä näyte (0,5 litraa) laboratorioon analyysiä varten. Näyte otetaan takuuajan lopulla nestekierrosta, esimerkiksi linjasäätöventtiilin mittayhteistä. Tuloksista todetaan, miten nesteen inhibiittipitoisuus on muuttunut takuuaikana.

LTO- järjestelmissä käytettävien glykoliseoksista mitattavat suureet ja niiden suositusarvot:

| Mitattava suure | Suositusarvo | yksikkö |
| --- | --- | --- |
| pH | 7…9 | - |
| sähkönjohtavuus | 100…450 | mS/m |
| rauta (Fe) | < 1 | mg/l |
| kupari (Cu) | < 0,05 | mg/l |
| alumiini (Al) | < 0,3 | mg/l |
| nitriitti (NO2) | > 700 | mg/l |
| tiheys | riippuu liuosvahvuudesta | kg/l |

Urakoitsija toimittaa koetulokset ja lausunnon sekä yksityiskohtaiset sekoitus- ja käyttöohjeet rakennuttajalle takuuajan päättyessä. Koetulosten ja tutkijalausunnon perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaukset vesi-glykoliliuokseen. Korjaukset eivät enää kuulu urakkaan.

Jokainen neulalämmönsiirrin tulee olla suljettavissa nesteverkostosta sulkuventtiilein. Sulkuventtiilejä ennen putkiston puolella tulee asentaa putkiston huuhtelua varten ohitushaara. Mikäli LTO-patteri on vesikatolla, eristetään ohitushaara ja ohitushaaran sulkuventtiili.

Nesteen virtaussuunnassa neulalämmönsiirrintä ennen olevan sulkuventtiilin tulee olla roskasihdillä varustettu palloventtiili tai suluilla varustettu roskasihti, joka estää putkistoon mahdollisesti jääneiden epäpuhtauksien pääsyyn patteriin.

Retermia-toimilaitepaketit
Toimilaitepaketit ovat kohdekohtaisesti valmistettuja pumppuryhmiä, joissa on neulalämmönsiirtimien toiminnan, säädön ja seurannan kannalta oleelliset

komponentit valmiiksi kokoonpantuina. Paisunta- ja täyttöryhmät eivät sisälly toimilaitepakettiin. Jokaisen toimilaitepaketin sisältö vastaa kohteen Retermia-järjestelmän säädön periaatteita. Ilmanvaihtourakoitsija hankkii toimilaitepaketit ja kuljettaa ne työmaalle. Toimilaitepakettien kytkentä putkistoon ja eristys kuuluvat putkiurakkaan.

G3140 Lämmöntalteenotto

G3141 Nestekiertoiset lämmöntalteenottolaitteet

Retermia-neulalämmönsiirtimien putket ovat alumiinia tai kuparia, neulat alumiinia ja jakotukit kuparia. Jakotukeissa on kierre- tai laippaliitokset ja ilmausventtiilit. Putket on varustettu sisäpuolisella turbulaattorilla lämmönsiirron tehostamiseksi mitoitusolosuhteissa. Neulalämmönsiirtimien, RETCARE-ilmanvaihtokoneiden sekä toimilaitepakettien tekniset mitoitukset, materiaalit ja fyysiset mitat on esitetty erillisissä mitoitusdokumenteissa.

Neulalämmönsiirtimien toimitus sisältää laitteiden huoltoon tarvittavat laitteet.

G9018 Eristystuotteet

Rakennuksen ulkopuoliset LTO-putkistot tehdään valmiiksi eristetyillä ja säänkestävällä päällysteellä pinnoitetuilla putkielementeillä (esim. Uponor Thermo Single, Uponor Aqua single, Calpex, Wehotherm). Muoviputkien tulee olla diffuusiotiiviitä.
Mikäli rakennuksen ulkopuolista putkistoa ei rakenneta edellä mainituista putkielementeistä, tulee eristeen olla umpisolusta (esim. Armaflex) ja eristeen päälle tehdä pellitys. 

Sisälle asennettavat putket eristetään umpisoluisilla eristeillä (esim. Armaflex). Poistumisteillä eristysmateriaalina käytetään höyrytiiviiksi päällystettyjä villakouruja.

Ulkona sijaitseva venttiilit eristetään tehdasvalmiilla avattavilla eristyskoteloilla.