URAKKARAJALIITE

ILMASTOINTIURAKASTA PÄÄURAKOITSIJALLE AIHEUTUVAT HANKINNAT JA ASENNUKSET

- vesikaton kulkusillat, IV- ja LTO-laitteiden tuennat ja huoltotasot

ILMASTOINTIURAKASTA PUTKIURAKOITSIJALLE AIHEUTUVAT HANKINNAT JA ASENNUKSET

- IV- ja LTO-laitteiden toimilaitepakettien liittäminen putkistoihin

- IV- ja LTO-laitteiden neste-, kondenssivesi- ja viemäröintiyhteiden putkitus

- Toimilaitepakettien putkiston ja komponenttien eristys

ILMANVAIHTOURAKASTA SÄHKÖURAKOITSIJALLE AIHEUTUVAT HANKINNAT JA ASENNUKSET

- pesu- ja kondenssivesiputkistojen saattolämmitykset

- IV- ja LTO-toimilaitepakettien syöttökaapeloinnit turvakytkimiltä ryhmäkeskukselle sekä niiden kytkentä

- EC-puhaltimen ohjauskaapelin kytkentä

- IV- ja LTO-laitteiden puhaltimien syöttökaapeloinnit turvakytkimeltä ryhmäkeskuksiin ja niiden kytkennät.

ILMANVAIHTOURAKASTA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKOITSIJALLE AIHEUTUVAT HANKINNAT JA  ASENNUKSET

- kaapeloi ja kytkee kunkin IV- ja LTO-laitteen toimilaitepaketin riviliitinkotelolta alakeskukseen säätökaavioiden mukaisesti sekä parametroi pumpun

- lämpötila-antureiden ja paine-erolähettimien kytkentä LTO-laitteen sisällä